МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

Звіт

до лабораторної роботи №4 з дисципліни «PSoC»

Студент 4-го курсу спеціальності F7 –

«Комп’ютерна інженерія»

Тайпса Дмитра Юрійовича

м. Ужгород – 2026 р

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Використання зсувних регістрів та семисегментних світлодіодних індикаторіву інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: Ознайомитися з принципами роботи регістрів зсуву та семисегментних світлодіодних індикаторів у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути практичних навичок створення проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™, налаштування апаратних компонентів для керування індикаторами через зсувні регістри та реалізації ефективного виведення даних.

Самостійні завдання:

− Модифікувати код таким чином, аби на семисегментний дисплей виводився номер натиснутої кнопки матричної клавіатури.

− Модифікувати код, додавши можливість відображення символів: A, b, C, d, E, F.

Виконання:

Рисунок 1 -Скриншот редактора схеми проєкту.

Рисунок 2 - Скриншот редактора ресурсів.

Висновок.Ознайомитися з принципами роботи регістрів зсуву та семисегментних світлодіодних індикаторів у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути практичних навичок створення проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™, налаштування апаратних компонентів для керування індикаторами через зсувні регістри та реалізації ефективного виведення даних.

Лістинг коду:

#include "project.h"

static uint8_t LED_NUM[] = {

| 0xC0, | //0 |
| --- | --- |
| 0xF9, | //1 |
| 0xA4, | //2 |
| 0xB0, | //3 |
| 0x99, | //4 |
| 0x92, | //5 |
| 0x82, | //6 |
| 0xF8, | //7 |
| 0x80, | //8 |
| 0x90, | //9 |
| 0xBF, | //- |
| 0x88, | //A |
| 0x83, | //b |
| 0xC6, | //C |
| 0xA1, | //d |
| 0x86, | //E |

0x8E,	//F	0x7F	//.

};

/* send data function */

static void FourDigit74HC595_sendData(uint8_t data) { for(uint8_t i = 0; i < 8; i++) {

if(data & (0x80 >> i))

{

}

else

{

}

Pin_DO_Write(1);

Pin_DO_Write(0);

Pin_CLK_Write(1);

Pin_CLK_Write(0);

}

}

static void FourDigit74HC595_sendOneDigit(uint8_t position, uint8_t digit, uint8_t dot)

{

if(position >= 8)	// out of range, clear 7-segment display

{

FourDigit74HC595_sendData(0xFF); FourDigit74HC595_sendData(0xFF);

}

FourDigit74HC595_sendData(0xFF & ~(1 << position)); if(dot) // if dot is needed

{

FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit] & 0x7F);

}	else

{

FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit]);

}

Pin_Latch_Write(1); // Latch shift register Pin_Latch_Write(0);

}

/* function of drive mode configuration */

static void (*COLUMN_x_SetDriveMode[3])(uint8_t mode) = { COLUMN_0_SetDriveMode,

COLUMN_1_SetDriveMode, COLUMN_2_SetDriveMode

};

/* column write function */

static void (*COLUMN_x_Write[3])(uint8_t value) = { COLUMN_0_Write,

COLUMN_1_Write, COLUMN_2_Write

};

/* read row function */

static uint8 (*ROW_x_Read[4])() = { ROW_0_Read,

ROW_1_Read, ROW_2_Read, ROW_3_Read

};

/* [ROW][COLUMN] */

static uint8_t keys[4][3] = {

{1, 2, 3},

{4, 5, 6},

{7, 8, 9},

{10, 0, 11},

};

/* Password settings */ #define PASSWORD_LENGTH 3

static const uint8_t PASSWORD[PASSWORD_LENGTH] = {1, 2, 3}; // Встановіть свій пароль тут

static uint8_t password_buffer[PASSWORD_LENGTH]; static uint8_t password_index = 0;

static uint8_t password_locked = 1; // 1 = заблоковано, 0 = розблоковано

/* matrix initialization function */ static void initMatrix()

{

for(int column_index = 0; column_index < 3; column_index++)

{

COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);

}

}

/* keys matrix read function */ static void readMatrix()

{

/* define the length of a row and column */

uint8_t row_counter = sizeof(ROW_x_Read)/sizeof(ROW_x_Read[0]); uint8_t column_counter =

sizeof(COLUMN_x_Write)/sizeof(COLUMN_x_Write[0]);

/* column: iterate the columns */

for(int column_index = 0; column_index < column_counter; column_index++)

{

COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_STRONG); COLUMN_x_Write[column_index](0);

/* row: interate throught the rows */

for(int row_index = 0; row_index < row_counter; row_index++)

{

keys[row_index][column_index] = ROW_x_Read[row_index]();

}

/* disable the column */ COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);

}

}

/* Function to check password */ static void checkPassword()

{

uint8_t correct = 1;

for(int i = 0; i < PASSWORD_LENGTH; i++)

{

if(password_buffer[i] != PASSWORD[i])

{

correct = 0; break;

}

}

if(correct)

{

SW_Tx_UART_PutString("Access allowed"); SW_Tx_UART_PutCRLF();

password_locked = 0;

// Білий світлодіод при розблокуванні LED_R_Write(0);

LED_G_Write(0); LED_B_Write(0); CyDelay(1000);

}

else

{

SW_Tx_UART_PutString("Access denied"); SW_Tx_UART_PutCRLF();

password_locked = 1;

}

password_index = 0;

}

/* Function to set LED color based on button */ static void setLEDColor(uint8_t button_value)

{

switch(button_value)

{

case 1: // Red case 7:

FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, button_value, 0); LED_R_Write(0);

LED_G_Write(1); LED_B_Write(1); break;

case 2: // Green case 8:

FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, button_value, 0);

LED_R_Write(1); LED_G_Write(0); LED_B_Write(1); break;

case 3: // Blue FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, 3, 0);

case 9:

FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, button_value, 0); LED_R_Write(1);

LED_G_Write(1); LED_B_Write(0); break;

case 4: // Yellow (Red + Green) case 10: // *

FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, button_value, 0); LED_R_Write(0);

LED_G_Write(0); LED_B_Write(1); break;

case 5: // Purple (Red + Blue) case 0:

FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, button_value, 0); LED_R_Write(0);

LED_G_Write(1); LED_B_Write(0); break;

case 6: // Cyan (Green + Blue) case 11: // #

FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, button_value, 0); LED_R_Write(1);

LED_G_Write(0);

LED_B_Write(0);

break;

default: FourDigit74HC595_sendOneDigit(8, 0, 0);

// Turn off LED (Black) LED_R_Write(1); LED_G_Write(1); LED_B_Write(1);

break;

}

}

/* Function to get button name */

static void printButtonName(uint8_t button_value)

{

switch(button_value)

{

case 0:

SW_Tx_UART_PutString("Button 0 pressed"); break;

case 1:

SW_Tx_UART_PutString("Button 1 pressed"); break;

case 2:

SW_Tx_UART_PutString("Button 2 pressed"); break;

case 3:

SW_Tx_UART_PutString("Button 3 pressed"); break;

case 4:

SW_Tx_UART_PutString("Button 4 pressed"); break;

case 5:

SW_Tx_UART_PutString("Button 5 pressed"); break;

case 6:

SW_Tx_UART_PutString("Button 6 pressed"); break;

case 7:

SW_Tx_UART_PutString("Button 7 pressed"); break;

case 8:

SW_Tx_UART_PutString("Button 8 pressed"); break;

case 9:

SW_Tx_UART_PutString("Button 9 pressed"); break;

case 10:

SW_Tx_UART_PutString("Button * pressed"); break;

case 11:

SW_Tx_UART_PutString("Button # pressed"); break;

default:

break;

}

SW_Tx_UART_PutCRLF();

}

int main(void)

{

CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */ FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, 0x88, 1); SW_Tx_UART_Start();

SW_Tx_UART_PutCRLF();

SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART"); SW_Tx_UART_PutCRLF();

SW_Tx_UART_PutString("Enter password to unlock"); SW_Tx_UART_PutCRLF();

initMatrix();

uint8_t last_state = 255; // Ніяка кнопка не натиснута uint8_t button_pressed = 0;

// Початковий стан - білий світлодіод (система заблокована) LED_R_Write(0);

LED_G_Write(0);

LED_B_Write(0);

for(;;)

{

readMatrix(); button_pressed = 0;

// Сканування всіх кнопок for(int row = 0; row < 4; row++)

{

for(int col = 0; col < 3; col++)

{

if(keys[row][col] == 0) // Кнопка натиснута

{

uint8_t button_value = (row == 3 && col == 1) ? 0 :

(row == 3 && col == 0) ? 10 : (row == 3 && col == 2) ? 11 : (row * 3 + col + 1);

if(last_state != button_value)

{

last_state = button_value; printButtonName(button_value);

// Якщо система заблокована, збираємо пароль if(password_locked)

{

password_buffer[password_index] = button_value; password_index++;

if(password_index >= PASSWORD_LENGTH)

{

checkPassword();

}

}

else

{

// Система розблокована, змінюємо колір setLEDColor(button_value);

}

}

button_pressed = 1; break;

}

}

if(button_pressed) break;

}

// Якщо жодна кнопка не натиснута if(!button_pressed)

{

if(last_state != 255)

{

last_state = 255;

if(password_locked)

{

відпущена

// Білий світлодіод, коли система заблокована і кнопка

LED_R_Write(0); LED_G_Write(0); LED_B_Write(0);

}

else

{

і кнопка відпущена

}

FourDigit74HC595_sendOneDigit(8, 0, 0);

// Вимкнути світлодіод (Black), коли система розблокована

LED_R_Write(1); LED_G_Write(1); LED_B_Write(1);

}

}

CyDelay(50); // Debounce delay

}

}